附表8：专项整治--施工现场防火检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 防火 方案 |  | 施工现场未编制防火技术方案的扣10分 施工现场未进行火险或重大火险危险源辨识的扣5分 施工现场防火技术措施与施工现场实际不相符的发现一处扣3分 临时消防设施、临时疏散设施应配备而未配备的发现一处扣5分 施工现场没有消防设施和消防警示标识布置图的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 消防 安全管理 |  | 施工现场未建立防火安全管理组织的扣10分 未建立防火安全责任制的扣10分 消防安全责任制未经责任人签字确认的扣5分 未制定消防安全管理制度的扣8分 消防安全管理制度执行不到位的发现一处扣3分 未建立消防安全责任目标的扣5分 未建立消防安全责任目标考核制度的扣5分 未按消防考核制度对消防管理人员实施定期考核的扣10分 未建立消防安全管理档案的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 灭火器 |  | 易燃易爆危险品存放处未按规定配置灭火器的扣10分 固定动火或流动动火场所未按规定配置灭火器的扣10分 可燃材料存放处未按规定配置灭火器的扣10分 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、危险品仓库、设备用房、办公室、宿舍等临时设施用房未按规定配置灭火器的发现一处扣5分 其他具有火灾危险的场所未按规定配置灭火器的发现一处扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 临时消防给水 |  | 建筑高度大于24m或单体体积超过30000㎡的在建工程未设置室内临时消防给水系统的扣10分 使用外部消防水源且不能满足消防用水、又未设置储水池的扣5分 消防竖管设置位置、数量、管径不符合消防规定的扣5分 高度超过100m的在建工程未设置中转水池或加压水泵的扣5分 主体封顶的工程每层未留置消防栓接口、未配置消防水枪、水袋、软管的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 在建 工程防火 |  | 在建工程作业场所设置的临时疏散通道的宽度、坡道不符合消防要求的扣5分 临时消防疏散通道采用爬梯且未采取可靠固定措施的扣2分 临时消防疏散通道未采用不燃材料搭设的扣5分 临时疏散通道未设置明显的疏散指示标识的扣2分 临时疏散通道未设置照明设施的扣4分 使用不阻燃密目式安全网的扣10分 电气焊工不持证上岗的扣8分 重点工种（气焊工、电焊工、电工、油漆工）施工作业时每一处不符合防火作业要求的扣3分 |  |  | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 生活区 防火 |  |  | 宿舍防火间距不符合消防安全的扣10分 宿舍门窗安装不符合消防安全的每一处扣2分 宿舍门前无安全通道的扣5分 宿舍内存放易燃易爆物品的扣5分 宿舍电源线乱拉乱接的每一处扣3分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 应急救援 |  |  | 施工现场未编制现场灭火、应急疏散、应急救援预案的扣10分 应急救援预案针对性不强、没有可操作性的扣5分 应急设施、器材不到位的每一项扣5分 未定期开展灭火和应急疏散演练的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 现场 平面布置 |  |  | 没有施工现场消防总平面图的扣10分 临时用房设施布置不符合现场防火、灭火、疏散、防火间距要求的扣10分 施工现场出入口设置不符合消防安全要求的扣5分 易燃易爆危险品库、可燃材料堆场、固定动火作业场布置位置不符合消防安全要求的扣5分 施工现场未设置临时消防车道、消防救援场地、消防水池的扣10分 临时消防车道设置不符合消防要求的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 应急 照明设施 |  |  | 变配电房未设置临时应急照明的扣5分 水泵房未设置临时应急照明的扣2分 无天然采光的作业场所及疏散通道未设置临时照明的扣2分 在建工程室内疏散通道未设置应急照明的扣4分 |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 消防 安全监理 |  |  | 未审核、批准防火技术方案的扣10分 未及时掌握施工现场较大火险动态情况的扣4分 未及时制止各类违章作业的扣5分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |

注：每项最多扣减分数不大于该项应得分数，总计得分低于60分予以通报。